- 一、性能、物理及使用环境参数

| CPU | 八核 2.0 GHz |
| --- | --- |
| 操作系统 | Android 7.1以上 |
| 存储 | 4GB+64GB |
| SIM接口 | Nano SIM卡*2（双卡双待，主板支持4G） |
| 用户存储扩展 | Micro SD Card，最大支持128GB |
| 接口/通信 | 防水Type C USB接口，支持Type C耳机；支持USB2.0 HighSpeed ；支持OTG；支持快充 |
| 键盘 | 音量+、- 键、开关机键、2个侧扫描键、功能键。 |
| 显示屏幕 | 5.0英寸显示屏，电容式触摸 |
|  | 1280(H)×720(W) |
| 电源 | 不可拆卸4.4V 5000mAh锂离子充电电池 |
| 通知方式 | 声音、振动器、LED灯指示 |
| 音频 | 内置前出声单扬声器（1W），内置双麦克风（具有降噪功能） |
| 传感器 | Gsensor、光线传感器、距离传感器、电子罗盘、陀螺仪 |
| 尺寸 | 154(H)×76(W)×14.9(T) |
| 重量(含标准电池) | 235g（含电池） |
| 工作温度 | -20℃至+50℃ |
| 储存温度 | -40℃至+60℃（含电池） |
| 湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
| 防水防尘工业等级 | IP67 |
| 跌落等级 | 1.5米 |
| 抗冲击 | 1000轮 0.5米滚动（相当于2000次撞击） |
| 静电放电(ESD) | ±15kV空气放电，±8kV直接放电 |

- 二、数据采集功能参数

| - 功能1 | - 二维图像扫描引擎 |
| --- | --- |
| - 光学分辨率 | - 1280（H）X800（V） |
| - 旋转视角 | - 360° |
| - 上下倾斜视角 | - 偏离正常角度±60° |
| - 左右偏移视角 | - 偏离正常角度±55° |
| - 激光安全等级 | - Class II |
| - 图像帧率 | - 60fps |
| - 支持符号 | 1D：UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI ,Code11等。 2D：PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec等 |
| - 照明、投射 | - 暖色光，激光投射 |
| - 扫描头 | - X3扫描头 |
| - 最小印刷对比度 | 20% |
| - 功能2 | - 图像采集 |
| 前置摄像头 |  |
| 拍照功能 | 定焦 |
| 像素 | 500万 |
| - 后置摄像头 |  |
| 拍照功能 | 相位对焦 |
| 像素 | 1300万 |
| 闪光灯+补光 | 支持 |
| - 功能3 | - GPS地理位置信息采集 |
| 定位系统 | GPS、北斗、GLONASS三合一 |
| 频率 | GPS:L1(1.575GHz)；北斗: B1(1.561GHz)； GLONASS:L1(1.602GHZ) |
| 精度 | 5-10米（OPEN SKY） |

- 无线数据通信功能参数

| - 功能1 | - 无线局域网 WIFI |
| --- | --- |
| 协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac（2.4G/5G双频WIFI）协议 |
| 频率范围 | 取决于国家(地区)，2.4GHz为2.412GHz-2.472 GHz；5GHz为5.170GHz-5.825GHz |
| - 功能2 | - 无线广域网 全网通（7模18频） |
| 频率 | GSM：Qual Band(850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA：Band34,Band39 WCDMA：Band1，Band2，Band5，Band8 CDMA 1x /EVDO ：BC0 TDD-LTE：Band34，Band39，Band40，Band41 FDD-LTE：Band1，Band3，Band 5，Band7，Band 8 |
| - 功能3 | - 无线个域网 蓝牙 |
| 标准 | Bluetooth 5.0（支持BLE） |
| 功率 | Class 2 |

- 第三方应用开发支撑

| 系统软件 | Android 7.1以上 |
| --- | --- |
| 系统编程环境 | Eclipse, Android Studio |